# Np Cass2	CASTEL DI SANGRO

Posti di servizio

Castel di Sangro	Delrs

Castel di Sangro (Sangritana Fas)	Elr

Montalto di Rionero Sannitico	Fs

Montenero+Valcocchiara	Fs

San Pietro Avellana (Sangritana Fas)	F

San Pietro Avellana+Capracotta	Fs

[ex San Pietro Avellana]

Taverna	F

[ex Casa Cantoniera]

Elenco distanze

Castel di Sangro – Castel di Sangro (Sangritana Fas)	0+4##	S1E

Castel di Sangro – Montalto di Rionero Sannitico	3+767	L1N

Castel di Sangro – Montenero+Valcocchiara	4+159	L1N

Castel di Sangro (Sangritana Fas) - Taverna	7+231	L1E

Montalto di Rionero Sannitico – San Pietro Avellana+Capracotta	5+838	L1N

San Pietro Avellana (Sangritana Fas) - Taverna	3+403	L1E

CSCS Castel di Sangro – Castel di Sangro (Sangritana Fas)

Apertura	20/09/1956

Chiusura	12/10/2010

Altre date	11/08/1980	passaggio gestione da Faa a Fas.

Pendenza massima	0 mm/m

Armamento	singolo elettrificato 3000 Vcc

Lunghezza	0+4##

Esercente	Fas

Posti di servizio	0+000	Delrs	Castel di Sangro

0+4##	Elr	Castel di Sangro (Sangritana Fas)

Note	Raccordo tra la rete Sangritana, appena trasformata da scartamento 0,95 m a standard, e quella Rfi soppresso a seguito della chiusura definitiva della linea Sannitica Superiore sebbene in disuso da molto tempo. Il mancato utilizzo fu determinato anche dai lavori di riattivazione della Sangritana che prevedevano la costruzione di un’unica stazione, progetto poi decaduto dalla chiusura della Sannitica Superiore. L’accesso da una stazione all’altra avveniva con una manovra di retrocessione a Castel di Sangro.

Stato attuale	Livello I° (Dic. 2010)	I binari del raccordo sono perfettamente in sede pur mostrando i segni di un certo abbandono. I fabbricati ed il piazzale di Castel di Sangro sono in ottime condizioni anche in previsione dell’attivazione di un servizio turistico sulla Sannitica Superiore.